Инструкция-ориентир

по монтажу ограждений:

Шаг 1-й. Проверка комплектации (согласно смете) и первоначальная сборка стойки (вставляем вкладыш внутрь стойки).

Шаг 2-й. Выставляем стойки: через каждые 2 (или 3, или 4) ступени, в зависимости от общего просчёта заказа и в зависимости от количества ступеней на марше. Стойки желательно распределять так, чтобы сохранить симметрию.

Для правильности делают иногда так: выставляют первую и последнюю стойку, натягивают шнурок от седла к седлу в местах крепления поручня и подставляют под шнурок остальные стойки.

Крепим стойки – на 4 стяжки (идут в комплекте), если стойки на ступень, и на 4 анкера (или др.крепеж), если стойки в пол (ограждение на балюстраде).

Шаг 3-й. После того, как стойки ограждений установлены, приступаем к установке заполнения. Собирать лучше его на полу, предварительно обрезав нужное количество рейлинговых трубочек под конкретный участок ограждения.

Пропускаем трубочки в держатели заполнения (бочонки), надеваем заглушки, потом прикручиваем это всё к стойкам, выставляя (с помощью уровня) вертикаль конца трубочек и затягивая бочонки (с помощью встроенных штифтов).

Шаг 4-й. Монтаж перила (поручня).

Как правило, при выходе наверх (на балюстраду) поручень необходимо выводить в горизонтальную плоскость, или если с учетом специфики конкретного случая не получается вывести, используются доп.комплект «соединения шар».

Если просчитано ограждение лестницы и ограждение балюстрады (с окончанием «стеновой заглушкой»), то монтаж поручня начинается с конца (с балюстрады).

Внимание! Поручень и заглушка (как стартовая так и финишная) должна быть вровень, поэтому при монтаже заглушек конец поручня (по месту) подтачивают (станком).

Прикручивается поручень следующим образом: наживляется по одному саморезу на всех стойках, потом сёдла (вместе с поручнем) выкручиваем со стойки, потом прикручиваем поручень к седлам до конца и устанавливаем обратно на стойки.

Шаг 5-й. Проверяем, всё ли установлено и затянуто. Любуемся результатом. 